АУДИО-комплект  «биампинг -800»

Это:

- два ламповых усилителя m 20 se производства Тульской фирмы «АртАудиоЛаб»;

- ламповый кроссовер ;

- двухсекционные акустические системы открытого типа;

- стойка для аппаратуры из 6-ти полок.

Усилители m 20 se – однотактные ламповые усилители класса А на лампах EL-34

(две лампы параллельно).  Выходная мощность 10- 15 Вт на канал.

Ламповый кроссовер на лампах 6922( 6Н23П-ЕВ) со стабилизированным питанием

и кенотронным выпрямителем. Полоса раздела фильтров – 800 Гц.

Кроссовер оборудован 4-х канальным коммутатором входов и общим регулятором

громкости.

Акустические системы  - двухсекционные с независимыми передними панелями для

НЧ секции и ВЧ секции. Мощная перегородка между секциями.

Специально изготовленные передние панели , ПАС в качестве задней стенки , отбор

пар низкочастотных динамиков по параметрам – позволили исключить «бубнение» -

- характерное для АС открытого типа.

В НЧ секции первоначально использовались динамики 6ГД-2 – 2 шт .

В данный момент устанавливаются 10” динамики с диффузором из тонкого кевлара,

специально разработанные для данного типа акустического оформления.

ВЧ секции изготавливаются двух типов :

- два 8” широкополосника типа Visaton B200;

- 4А-28 (10”) плюс два твиттера (Т40-23Д) на частоты выше 10 кГц.

Пассивные фильтры в АС не применяются , кроме ВЧ – 2 вариант, где твиттеры подключены через конденсатор.

Как же это все получилось?

Приобрел хороший мой знакомый АртАудиоЛабовский  усилитель  m20 SE, принес

домой и не знает , что с ним делать. Акустика фирменная, но чувствительность 88 дБ.

Усилитель явно не раскачивает АС. Поездили по магазинам – очень сложно купить

приличные «ламповые» АС. Тогда и был получен заказ на высокочувствительные АС.

Аудиофилы – кто слышал мощные УНЧ на лампах типа КТ88 , 6С33С(особенно) , ГМ70

и тд. знают как не хватает очень низких частот на этих усилителях, причем независимо

от АС. Причем не хватает не из-за усилителя, а за счет демфпинг-фактора  АС.  Вводить какие либо тембры или корректоры  не целесообразно – теряется линейность . Дополнительно использовать НЧ бокс – в принципе  можно , но настоящие басы получаются  в Сабах большого объема на динамиках более 10” . Этот вариант тоже не отметается , об этом позже.

Большинство умудренных опытом ламповиков начинали с колонок типа «Симфония»,

где  на НЧ стояли легендарные 6ГД-2 . Колонки различные и закрытые и открытые и двух-полосные и трех , но НЧ именно на 6ГД-2. До сих пор достаю периодически из пыльного чуланчика такие АС , и радуюсь за успехи  в колонкостроении тридцатилетней давности. Небольшая партия новых динамиков была в заначке, поэтому и решено было соорудить что-то на этих динамиках. Потом правда серьезно пожалел , но не о звуке ,

а о том , что применил устаревшие динамики , повторить проект оказалось очень

сложным делом. Но выход нашли. Познакомился  с Сергеем Зотовым из Москвы

– он оказался большим докой в области динамических головок.

Попробовал  несколько его переделанных 6ГД-2 на тонкий кевлар динамиков.

Динамики прилично работали в открытых ящиках.

По моей просьбе Сергей изготовил дины на корзине от 4А-28 с магнитом от 25-ки.

Несколько повозились с подвесами , но динамики получились. Снятие характеристики

на CLIO подтвердило – то , что надо. Применение кевларовых 10” динамиков даже

несколько улучшило характеристики НЧ звена. Перестал наблюдаться спад на частотах

160 – 250 Гц, так характерный для 6ГД-2 ( видимо из-за недостаточной жесткости бумажного диффузора).

Теперь об акустическом оформлении ОЯ.  Обладающее самыми низкими нелинейными

искажениями оформление ОЯ в настоящее время не применяется в связи с проблемой

подъема АЧХ на частоте резонанса (увеличение акустической мощности) . Для

не глубоких ящиков 3-6 дБ , для глубоких до 10 дБ. Не глубокими, называют ящики ,

глубиной меньше 1/8 длинны волны  низкочастотного предела воспроизведения. Это «бубнение». Причем динамики с добротность 0,6-0,9  более подвержены «бубнению» , чем  низкодобротные. Не следует также забывать, что подключение к выходу

лампового усилителя несколько поднимает общую добротность системы из-за высокого выходного сопротивления лампового УМ.

В открытом оформлении также желательно применять высокочувствительные, «легкие» динамики.  Где бы их найти?

«Компрессионные» - в ОЯ не годятся.

Победить «бубнение» в принципе можно. Есть несколько методов.

- Применить два и более низкочастотных динамика , предварительно отобрав пары с наибольшей разницей резонансных частот. Мое мнение – это самый эффективный способ.

- Панель акустического сопротивления – ПАС – на задней стенке. Тоже эффективный метод позволяющий снизить резонанс на 3-4 дб.

- Электрическое демпфирование . Не совсем приживается с лампами.

- LC -ПАС фильтры . Эффективное средство , но трудоемкое в изготовлении.

- На 2-3 дБ можно погасить резонанс, применяя жесткую переднюю панель.

Какой метод применить определяется только на слух . Микрофон показывает плавный, ровный спад АЧХ после 60 Гц, а система «бубнит» . То есть, оценивать систему надо на реальном сигнале .

В биампинге  применено п.п. 1,2,5 . В первом варианте НЧ на 6ГД-2 в задней стенке ПАС-

20 отверстий диаметром 20мм  заклеены плотной тканью и приклеен поролон 30 мм.

В дальнейшем на кевларовых динамиках от поролона отказались. Наверное сказался

легкий диффузор . Основное демпфирование – применение двух динамиков с разницей

в резонансах не менее 5 Гц.

Теперь почему биампинг – разделение частот до усилителя?

Отсутствие конденсаторов, катушек индуктивности, резисторов между динамиком и

выходом усилителя считаю главным преимуществом биампинга.

С точки зрения акустики , сложным ( относительно) получается бокс НЧ.

Бокс ВЧ никаких сложностей не вызывает. Единственное требование , (желательно с точки зрения  звука) чтобы расстояние между центрами  НЧ и СЧ динамиков

не превышало 1,5 диаметра НЧ головки. Приличные результаты получены с головкой

4А-28 . В последствии перешли на Visaton , так как 4А-28 новые - раритет.

По усилителям.

В процессе «отслушки» прошло множество моделей , как самодельных , так и промышленных – Китайских и не очень. Из чисто экономических соображений

остановились на тульских усилителях. За такую стоимость создать , что то

более качественное - очень сложно. Потом эти усилители обладают таким достоинством ,

как повторяемость. Все экземпляры, которые прослушивались , звучат абсолютно одинаково , что ,согласитесь, редко среди ламповых моделей. Это очень удобно и

потребителю – не надо задумываться какой усилитель на НЧ , какой на ВЧ .

По кроссоверу.

4 входа на реле, дальше ALPS, дальше усилительный каскад  на 6922 без конденсатора

в сетке . Ток покоя 6 мА . Далее два RC фильтра третьего порядка . И два катодных

повторителя .  Питание через кенотрон и стабилизировано  на 6С19П.

Накал выпрямлен и шунтирован большой емкостью. Схему пока дать не могу (надеюсь продать еще несколько комплектов) , но специалисту создать подобное  - не проблема.

Относительно ламп.

Пробовалось все из серии 6Н23П.  Не надо применять заведомо рыхлые ( стояли в радиоприборах) . Лучше всех 6DJ8 – Siemens .

А если есть 6Н23П-ЕВ  70-х годов в упаковке – сам куплю.

Почему 800 Гц. Только после долгого прослушивания . Пробовались полосы 200, 500, 800,

1000 Гц. Наилучшие впечатления (стерео- панорама, прозрачность) от 800 Гц.

Первоначально кроссовер делался с сабвуферным каналом, и САБ был сделан на НОЭМовской сотке. Но после первых включений от САБа  отказались решительным

образом – он в этой системе не нужен. На тестовом диске сигнал с частотой 25 Гц слышен

более , чем отчетливо . Концертный рояль с тоном  27,5 Гц превосходно ощущается.

Как это звучит?  Представьте , что слушаете усилитель на 6С33С на очень дорогую

акустику.  Все эпитеты возможны . Так биампинг позволяет еще добавить НЧ, до

тех пор когда давление ощущается не ушами а телом. А самая главное – всеядность.

И джаз ,  и  рок , и акустические концерты , и классика , и металл  - все звучит.

Очень редки системы, где любой жанр звучит столь выразительно.

Никогда не слушал «металл» , а оказалось так впечатляет.

Хотя, это может быть и субъективно , если где услышу похожее - напишу.

Выводы.

Использование  динамиков без фильтров – огромное преимущество биампинга. При использовании ламповых усилителей предпочтительнее именно прямое подключение.

Открытое оформление требует специальных динамиков. Но звук этого стоит.

Ушаков В.К.    vlkon@dialup.etr.ru